INSTRUKCE PRO AKTUALIZACI SW VERZE 5.5 BLUE&ME

UPOZORNĚNÍ Pokud Blue&Me™ funguje správně se spárovanými telefony a neni potřeba přehrávat hudebni soubory z nových přehrávačů Apple typu iTouch nebo iPhone, nedoporučuje se provádět aktualizaci softwaru.

Aktualizaci použijte také, pokud máte problém s funkcí MediaPlayer.

Následující aktualizace nemůže být instalována v případě Blue&Me™ Nav

Pokud je vozidlo z nejnovější výroby může být již aktualizovaný sw instalován, v případě pochyb je možné znovu instalovat verzi 5.5, v takovém případě procedura trvá pouze několik málo sekund.

Postup aktualizace je nutné provádět s maximální pozorností a dodržením všech instrukcí. V případě chyb nemuíi systém dále fungovat.

Jednou provedena aktualizace neni vratna a nelze se vratit k predchozi verzi software.

- Ze stránek FGA www.fiat.it vyberte sekci Blue&Me™ a proveďte download souboru .zip obsahujícího akualizaci [Celková velikost souboru je  53 Mb]

- Extrahujte stažený soubor .zip do zvoleného adresáře (např. c:\Blue&Me). Ověřte přítomnost následujících souboru:

- Připravte si USB flash paměť s kapacitou alespoň 128 Mb, paměť naformátujte v režimu  FAT32  tak dojde i ke smazání veškerého předešlého obsahu paměti.

POZNÁMKA Nedoporučuje se používat USB paměti s kapacitou vyšší než 8 Gb.

- Zkopírujte na USB paměť do hlavního adresáře stažené soubory a zkontrolujte, že jsou všechny správně a úplně zkopírovány

UPOZORNĚNÍ Před začátkem provádění aktualizace je nutné vypnout / odpojit mobilní telefon.

Během prováděn aktualizace sw nesmí být stisknuty tlačítka na volantu!

Doba aktualizace záleží na typu vozidla a použité USB paměti, a může trvat cca 5 až 15 minut.

- Na zastaveném voze a s klíčem v zapalování v poloze STOP, vložte paměť do USB zásuvky systému Blue&Me™ na středním panelu nebo ve schránce před spolujezdcem, (aktualizace není určena pro vozidla BEZ zásuvky USB mediaplayer, nepoužívejte zásuvku  USB na jednotce systému).

- Otočte klíčem zapalování do polohy MAR, BEZ STARTOVÁNÍ VOZIDLA, zapněte rádio a eliminujte zobrazení případných hlášení na displaji přístrojového štítu (např. “otevřené dveře” …)* stisknutím tlačítka “Mode” nebo “Menu” (podle typu vozidla).

UPOZORNĚNÍ Nevytahujte za žádných okolností paměť USB ze zásuvky dokud nebude aktualizace úspěšně ukončena!

Paměť zůstane vložena, i když se na displaji objeví informace “RESTART …”* a následně datum a čas a autorádio začne znovu hrát i na několik minut.

- Na displeji přístrojového štítu se zobrazí hlášení: “PROBÍHÁ AKTUALIZACE”* a bude reprodukováno hlasové oznámení “aktualizace spuštěna”*. Pokud toto nenastane vypnete zapalování STOP a znovu zapnete na MAR. Během aktualizace budo na displeji zobrazována hlášení o probíhající aktualizaci.

- Po ukončení aktualizace bude na displeji zobrazeno hlášení: “DOKONČENO”* a bude reprodukováno i hlasové oznámení “aktualizace dokončena , vyjměte paměť USB”*.

- Aktualizace Blue&Me™  je dokončena, vypněte zapalování STOP a vyjměte paměť USB

V případě neukončení aktualizace se na displeji zobrazí hlášení: “Chyba USB xx”* a bude reprodukováno hlasové oznámení: “Stala se chyba v průběhu aktualizace”*. V tomto případě opakujte postup od bodu 1.

UPOZORNĚNÍ: Na přístrojovém panelu se může zobrazit následující chyba ERROR USB 10 S hlasovým doprovodem, který informuje, že došlo k přerušení aktualizace. Tato chyba se může zobrazit v jakémkoli momentu aktualizace a z různých důvodů. Bližší informace naleznete v tabulce níže: Příčina; Řešení. 1; Vůz má výbavu Blue&MeTM Nav; Aktualizace není možná. 2; Jedná se o modely Alfa Romeo 147 o GT; Aktualizace není možná. 3; USB paměť byla vyjmuta dříve než byla aktualizace dokončena; Zopakujte process a vyčkejte až do konce aktualizace. V případě nejasností a potíží, kontaktujte Zákaznickou podporu.

POZNÁMKA Na rozdíl od předchozí verze, jsou změněny některé položky v menu:

Bylo: M.M.PLAYER				Nyní: MEDIA PLAYER

Bylo: CONTINOUOS PLAY 		          Nyní: REPEAT TRACK

Bylo: DEVICE UPDATE                  	Nyní: (zrušeno)

UPOZORNĚNÍ po provedení aktualizace, spárovaní již předtím spárovaných telefonů zůstane automaticky beze změn, při prvních připojeních bezprostředně po aktualizaci může docházet k přerušení spojení Bluetooth, protože aktualizovaný systém Blue&Me™ zkouší jednotlivé komunikační protokoly pro výběr nejvhodnější varianty k příslušnému typu telefonu.

U nekterych telefonu podporujicich protokol (PBAP) je adresar zobrazen v poradi jmeno a prijimeni bez ohledu na zpusob zobrazeni v telefonu.

V závislosti na typu telefonu budete případně muset po aktualizaci zkopírovat Váš telefonní seznam ze SIM karty do paměti telefonu k synchronizaci kontaktů s Blue&Me ve Vašem voze.

Aktualizace nerozšiřuje kompatibilitu s hudebními soubory typu AAC a MP4. K zajištění správného přehrávání hudebních souborů je doporučeno používat USB paměť pouze s audio soubory. V případě existence i jiných souborů může docházet ke zpomalení, nebo blokování přehrávání hudebních skladeb.

* konkrétní text nebo hlasové oznámení záleží na zvolené jazykové variantě systému